实验室安全注意事项告知书

为保证个人及实验室安全，现将实验室安全注意事项告知如下：

一、行为举止

实验室内禁止饮食、嬉戏大闹；禁止穿拖鞋或凉鞋进入实验室；实验室内严禁吸烟。

二、个人防护

做实验时要穿戴好实验服或防护服，必要时佩戴护目镜和防护面罩等；长发要盘起；取用有毒、腐蚀性药品试剂时要戴上防护手套，做有危险性实验时（如：有可能发生爆炸或易燃），应一人操作，一人看护；腐蚀性、强氧化性药品接触皮肤时，立即用大量水冲洗；危险性、刺激性有机化学品接触皮肤时，可用丙酮冲洗，然后再用水冲洗。

三、通风厨

涉及到挥发性或刺激性气体释放的实验，必须在通风厨内进行，并开启通风厨；通风厨内不允许放置如何纸张，且通风厨后壁（靠墙）处不得放任何物品；需要使用气体保护或作为反应气体的实验，应将尾气引入通风厨内。

四、加热及高温装置

加热装置不得无人值守；使用加热装置时，温度的设置不能超过设备的上限温度；密闭容器不得加热；高温炉300℃以上时，不能打开炉门。

五、气体钢瓶

气体钢瓶的开启顺序是先开总阀，再开减压阀；关闭顺序是先关总阀，待减压阀内余气全部放尽后再关减压阀；气体钢瓶的减压阀应与瓶内气体种类一致，不得混用；氧气钢瓶不得和可燃气体钢瓶混放；氨气钢瓶不得和氯气钢瓶混放；气体钢瓶与实验装置链接后应用肥皂水捡漏。

六、玻璃仪器

损坏的玻璃仪器应果断丢弃，不得使用；玻璃仪器不得用力拧或敲击。

七、其他废弃物

实验室废液应倒入废液桶，不得倒入下水道；废液应按照不同的种类分门别类倒入相应的废液桶，并做好记录；固体废弃物应倒入指定的固废桶。实验动物尸体用专用袋密封装好，放入资产与实验室管理处指定的回收桶中，不得随意丢弃；其他医疗废弃物要求用专用医疗废弃物回收袋存放，并按学校规定的时间点送到指定位置回收处理。

八、应急情况处置

实验室发生危险事故时，应快速有序地撤离实验室，并第一时间报告；实验室闻到异常气味（如焦糊味）时，应关闭电源，查找原因，并及时报告；实验室发生气体泄漏时应迅速关闭气源，撤离实验室，并报告；实验室发生火灾时如果火情尚可控制，应及时采用正确的灭火方式灭火，并关闭电源，及时报告。

九、药品试剂

实验室中的化学品存储量要求始终保持每天使用的最小量，用剩余的药品密封好后必须入柜存放，并进行出入登记；使用危险化学品时，用量应尽可能少，并避免散落或外溢。

十、其他

实验前必须认真写出实验方案，理解实验原理，不得开展未经导师审核、同意的实验；对实验中可能会发生的安全问题要有充分准备和心里预案；未尽之处请按实验室其它规章制度及导师要求执行。

指导教师（签字）：                    学生（签字）：

年    月   日                           年    月   日